PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ VEŽIMO

ATMINTINĖ

TEISINĖS NUOSTATOS


Pavojingų krovinių tarptautinį vežimą automobilių transportu reglamentuoja Sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais (ADR), pasirašyta 1957 m. Ženevoje ir šiuo metu vienijanti 40 šalių. 1995 m. sutarties susitariančiąja šalimi tapo ir Lietuvos Respublika.


Įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų krovinių vežimą ES valstybių narių teritorijoje, nuostatas, buvo priimti  atitinkami Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, atskirų sričių ministrų įsakymai bei kiti teisės aktai. Pagrindiniai iš jų – Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu įstatymas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“, nustatantys, kad pavojingi kroviniai Lietuvos Respublikos teritorijoje vežami vadovaujantis jau minėtos ADR sutarties nuostatomis. 

PAVOJINGŲ KROVINIŲ IR JŲ VEŽIMO SAMPRATA 


Pavojingu kroviniu bendrąja prasme vadinamos pavojingomis savybėmis pasižyminčios medžiagos ir gaminiai, galintys pakenkti žmonėms, aplinkai ar turtui. Neteisingai vežamas ar saugomas toks krovinys gali tapti žmonių ar gyvūnų susirgimų, apsinuodijimų, nudegimų priežastimi, taip pat sukelti sprogimą, gaisrą, kitų krovinių, riedmenų, statinių ir įrenginių pažeidimus, užteršti aplinką ir vandenis. Pagal ADR pavojingi kroviniai skirstomi į draudžiamus vežti automobilių transportu ir leidžiamus vežti laikantis nustatytų sąlygų.


Pagal ADR ir nacionalinę teisę sąvoka „vežimas“ apima pavojingo krovinio parengimą išsiųsti (identifikavimą, klasifikavimą, pakavimą, dokumentų paketo parengimą), visas krovos operacijas (krovimą, iškrovimą, perkrovimą), gabenimą transporto priemone bei laikiną sandėliavimą. Todėl visi vežimo dalyviai (siuntėjas, krovėjai, vežėjas, gavėjas ir kt.) privalo išmanyti ADR reikalavimus.

ATSAKOMYBĖ PAGAL ADR


Už tinkamą pavojingų krovinių vežimą atsakingi visi vežimo dalyviai – siuntėjas, vežėjas (vairuotojas) ir gavėjas. Vežėjas turi pasirūpinti, kad vairuotojas, vežantis pavojingus krovinius, turėtų reikiamą kvalifikaciją patvirtinantį vairuotojo pasirengimo vežti pavojingus krovinius pagal ADR pažymėjimą, atsako už transporto priemonės tinkamumą vežti pavojingus krovinius ir tam būtiną įrangą, privalo teikti vairuotojui informaciją apie maršrutus, kuriais draudžiama ar rekomenduojama vežti pavojingus krovinius. Vairuotojas privalo patikrinti, ar siuntėjas pateikė visus dokumentus: transporto (važtos) dokumentus, siuntėjo deklaraciją, raštišką instrukciją (ar instrukcijas tarptautinio vežimo atveju). Jis atsakingas už transporto priemonės ženklinimą, rūpinasi transporto priemonės įrangos sauga, tvirtina krovinį transporto priemonėje.

KLASIFIKAVIMAS

Pagal ADR nuostatas, vadovaujantis pagrindiniu pavojingos medžiagos ar gaminio keliamu pavojumi, šie kroviniai skirstomi į šias 13 pavojingų krovinių klasių: 1 klasė – sprogstamosios medžiagos ir gaminiai (pvz., juodasis parakas), 2 klasė – dujos (pvz., aerozoliai), 3 klasė – liepsnieji skysčiai (pvz., benzinas), 4.1 klasė – degios kietos medžiagos (pvz., siera), 4.2 klasė – savaime užsidegančios medžiagos (pvz., anglis, aktyvuota), 4.3 klasė – medžiagos, kurios liesdamosi su vandeniu išskiria liepsniąsias dujas (pvz., cinko milteliai), 5.1 klasė – oksiduojančios medžiagos (pvz., kalio permanganatas), 5.2 klasė – organiniai peroksidai (pvz., acetilacetono peroksidas), 6.1 klasė – toksiškos medžiagos (pvz., pesticidai), 6.2 klasė – infekcinės medžiagos (pvz., vakcinos), 7 klasė – radioaktyviosios medžiagos (pvz., uranas), 8 klasė – ėdžios medžiagos (pvz., sieros rūgštis), 9 klasė – įvairios pavojingos medžiagos ir gaminiai (pvz., sausas ledas). 

PAVOJINGŲ KROVINIŲ VEŽIMO BŪDAI


Vadovaujantis ADR nuostatomis, pavojingi kroviniai gali būti vežami: 

– palaidai/suverstinai, t. y. kietų nesupakuotų medžiagų ar gaminių vežimas transporto priemonėse, konteineriuose piltiniams/biraliniams kroviniams;

– pakuotėse, t. y. atitinkamoje taroje (statinėse, kanistruose, dėžėse, maišuose, vidutinės talpos konteineriuose (VTK), balionuose, slėginiuose būgnuose ir pan.), supakuotų medžiagų ar gaminių vežimas, taip pat gaminių vežimas rėme, apkaloje ar transporto pakrovimo įtaisuose atvirose, uždarose ar dengtose transporto priemonėse, konteineriuose;

– cisternose, t. y. skystų, kietų (piltinių/biralinių) krovinių, suspaustų, suskystintų bei ištirpintų slegiant dujų vežimas konteinerinėmis, kilnojamomis, nuimamomis ar stacionariomis cisternomis, įskaitant transporto priemonių baterijų ir daugiaelemenčių dujų konteinerių (DDK) cisternas.  

DOKUMENTAI


Priklausomai nuo pavojingų krovinių vežimo būdo, reikalingi šie dokumentai: pavojingų krovinių transporto (važtos) dokumentas, jei pavojingi kroviniai dideliame konteineryje/transporto priemonėje vežami prieš gabenimą jūra – konteinerio/transporto priemonės sukrovimo sertifikatas,  raštiška instrukcija vairuotojui (ar instrukcijos keliomis kalbomis tarptautinio vežimo atveju), transporto priemonės tinkamumo vežti tam tikrus pavojingus krovinius patvirtinimo sertifikatas, kelių transporto priemonių vairuotojo pasirengimo vežti pavojingus krovinius pagal ADR pažymėjimas, leidimas atlikti transporto operaciją, leidimas kai kurias pavojingas medžiagas įvežti į Lietuvą, išvežti iš jos ar vežti per ją tranzitu, pavojingų atliekų vežimo lydraštis.

ŽENKLINIMAS


Transporto priemonės ženklinamos:

– oranžinėmis lentelėmis

– skaitmeninėmis oranžinėmis lentelėmis

– dideliais pavojaus ženklais

– kitais pavojaus ar įspėjamaisiais ženklais

[image: image1.wmf]
Oranžinė lentelė ir jos tvirtinimas:

– oranžinės spalvos

– šviesą atspindinti

– ne mažesnė kaip 40x30 cm (gali būti sumažinta iki 30x12 cm)

– juodu, ne platesniu kaip 15 mm apvadu

– tvirtinama transporto vieneto priekyje ir gale


Skaitmeninė oranžinė lentelė ir jos tvirtinimas:

[image: image2.wmf]– oranžinės spalvos

– šviesą atspindinti

[image: image3.wmf]– ne mažesnė kaip 40x30 cm

– juodu, ne platesniu kaip 15 mm apvadu

– skaičiai juodos spalvos 10 cm aukščio

– lentelės viršuje nurodytas medžiagos pavojaus identifikacinis numeris

·  lentelės apačioje nurodytas medžiagos JT numeris

·  po 15 min. buvimo ugnyje pavojaus identifikacinis numeris ir JT numeris turi išlikti įskaitomi

– tvirtinama dviejuose autocisternos ar transporto vieneto su viena ar keliomis cisternomis šonuose, dviejuose transporto vieneto ar konteinerio, kuriuose vežamos kietos pavojingos medžiagos palaidai, šonuose, taip pat gali būti tvirtinama transporto vieneto priekyje ir gale.


Medžiagos pavojaus identifikavimo numeris susideda iš dviejų ar trijų skaitmenų, kuriais nurodomi šie pavojai:

2 – dujų išsiskyrimas dėl slėgio ar cheminės reakcijos

3 – skysčių (garų) ir dujų ar savaime įkaistančio skysčio liepsnumas

4 – kietų medžiagų arba savaime įkaistančios medžiagos liepsnumas

5 – oksiduojantis (degimo intensyvumo) efektas

6 – toksiškumas ir infekcijos pavojus

7 – radioaktyvumas

8 – ėdumas

9 – spontaniškos intensyvios reakcijos pavojus (apima galimą sprogimo, skilimo ir polimerizacijos riziką, kurią lemia medžiagos savybės, lydimą didelio šilumos ir liepsniųjų ir (ar) toksiškų dujų kiekio išsikyrimo

Du vienodi skaičiai nurodo atitinkamo pavojaus sustiprėjimą. Jei medžiagai būdingam pavojui nurodyti pakanka vieno skaičiaus, po jo rašomas nulis. Jei prieš pavojaus identifikacinį numerį nurodyta raidė „X“, tai reiškia, kad medžiaga pavojingai reaguoja su vandeniu. Šiuo atveju  vanduo naudojamas tik ekspertams leidus.

Kai kurios pavojaus identifikacinių numerių reikšmės:

22 – atšaldytos suskystintos dujos, troškinančios

323 – liepsnus skystis, reaguodamas su vandeniu išskiria liepsnias dujas

333 – piroforinis skystis

382 – liepsnus skystis, ėdus, reaguodamas su vandeniu išskiria liepsnias dujas

44 – degi kieta medžiaga, išlydyto būvio, paaukštintoje temperatūroje

446 – degi kieta medžiaga, toksiška, išlydyto būvio, paaukštintoje temperatūroje

482 – ėdi kieta medžiaga, reaguodama su vandeniu išskiria liepsnias dujas

539 – degus organinis peroksidas

606 – infekcinė medžiaga

623 – toksiškas skystis, reaguodamas su vandeniu išskiria liepsnias dujas

642 – toksiška kieta medžiaga, reaguodama su vandeniu išskiria liepsnias dujas

823 – ėdus skystis, reaguodamas su vandeniu išskiria liepsnias dujas

842 – ėdi kieta medžiaga, reaguodama su vandeniu išskiria liepsnias dujas

90 – aplinkai pavojinga medžiaga; kitos pavojingos medžiagos

99 – kitos pavojingos medžiagos, vežamos paaukštintoje temperatūroje


Dideli pavojaus ženklai:

               1 klasė. Sprogstamosios medžiagos ir gaminiai




2 klasė. Dujos

[image: image4.wmf]
[image: image5.wmf][image: image6.wmf][image: image7.wmf][image: image8.wmf][image: image9.wmf][image: image10.wmf][image: image11.wmf][image: image12.wmf]
                  (Nr. 1)                (Nr. 1.4)            (Nr. 1.5)            (Nr. 1.6)
       (Nr. 2.1)                                 (Nr. 2.2)                       (Nr. 2.3)

 Poklasės 1.1, 1.2 ir 1.3       Poklasė 1.4       Poklasė 1.5       Poklasė 1.6
   Liepsnios dujos    Neliepsnios, netoksiškos dujos   Toksiškos dujos
3 klasė. Liepsnieji skysčiai       4.1 klasė. Degios kietos medžiagos, autoreaktingos medžiagos ir     4.2 klasė. Savaime užsidegančios medžiagos



desensibilizuotos sprogstamosios medžiagos 

[image: image13.wmf][image: image14.wmf][image: image15.wmf][image: image16.png]




        (Nr. 3)

                             (Nr. 4.1)




    (Nr. 4.2)

4.3 klasė. Medžiagos, kurios sąlytyje su vandeniu
    5.1 klasė. Oksiduojančios medžiagos

5.2 klasė. Organiniai peroksidai

[image: image17.emf]išskiria liepsniąsias dujas

[image: image18.png]


[image: image19.png]


[image: image20.png]



      
      (Nr. 4.3)



    (Nr. 5.1)




(Nr. 5.2)

6.1 klasė. Toksiškos medžiagos



6.2 klasė. Infekcinės medžiagos

[image: image21.png]


[image: image22.png]



  


 (Nr. 6.1)





(Nr. 6.2)
7 klasė. Radioaktyviosios medžiagos

[image: image23.png]D



[image: image24.png]


[image: image25.wmf][image: image26.png]DANGER

&

THIS UNIT IS UNDER FUMIGATION
WITH [ fumigant name” | APPLIED ON
[ the date” ]
[ thetme = 1

Do NoT ENTER




[image: image27.wmf]
         (Nr. 7A)                                   (Nr. 7B)                                         (Nr. 7C) 

(Nr. 7D)                                (Nr. 7E)

Kategorija I-Balta                Kategorija II-Geltona     
              Kategorija III-Geltona 


     Dalioji 7 klasės medžiaga 





 





8 klasė. Ėdžios medžiagos


9 klasė. Įvairios pavojingos medžiagos ir gaminiai


         (Nr. 8)





(Nr, 9)



Kiti pavojaus ar įspėjamieji ženklai:

Ženklas  Nr. 11

        Išskyrus pakuotes su 1 ir 7 klasių kroviniais, ženklas Nr. 11 turi būti tvirtinamas dviejuose priešinguose šonuose ant pakuočių:

        – kuriose yra skysčiai induose su iš išorės nematomais dangčiais;

        – kuriose yra indai su ventiliacinėmis angomis arba indai su ventiliacinėmis angomis be išorinės taros;

(Nr. 11)             – kuriose yra atšaldytos suskystintos dujos.



Ženklas paaukštintoje temperatūroje vežamoms medžiagoms 


Apie fumigaciją įspėjantis ženklas 


                              Ženklas pagal IMDG kodeksą

                             Jūrą teršianti medžiaga


PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS


Transporto vienete, vežančiame pavojingus krovinius, turi būti šios priešgaisrinės priemonės:

	Didžiausia

leistina

transporto

vieneto masė
	Mažiausias

gesintuvų

skaičius
	Mažiausia

bendroji talpa

vienam

transporto

vienetui
	Gesintuvas,

tinkamas gaisrui

variklyje ir

vairuotojo

kabinoje gesinti.

Bent vienas, kurio

mažiausia talpa:
	Papildomi

gesintuvo (-ų)

reikalavimai. Bent

vieno gesintuvo

mažiausia talpa

turi būti:

	≤ 3,5 t
	2
	4 kg
	2 kg
	2 kg

	> 3,5 t ≤ 7,5 t
	2
	8 kg
	2 kg
	6 kg

	> 7,5 t
	2
	12 kg
	2 kg
	6 kg

	Talpa nurodyta sausų miltelių (ar ekvivalentiška talpa kitam tinkamam gesinimo agentui) įtaisams.


KITA ĮVAIRI ĮRANGA 


Transporto vienete, vežančiame pavojingus krovinius, turi būti:

– ratų atspara kiekvienai transporto priemonei, kurios matmenys atitinka didžiausią leistiną transporto priemonės masę ir ratų skersmenį;

– du įspėjamieji ženklai su atrama;

– skystis akims skalauti ir 

kiekvienam transporto priemonės ekipažo nariui:

– įspėjamoji liemenė;

· nešiojamasis šviestuvas;

– apsauginių pirštinių pora ir akių apsaugos priemonė (pvz., apsauginiai akiniai).

Atskiroms klasėms būtina papildoma įranga:

– jei krovinio pavojaus ženklo numeris 2.3 arba 6.1, transporto vienete turi būti avarinio gelbėjimosi kaukė kiekvienam transporto priemonės ekipažo nariui;

– kastuvas;

– kanalizacijos šulinio uždangalas;

– surinkimo talpykla.

PAVOJINGŲ KROVINIŲ VEŽIMO AUTOMOBILIŲ TRANSPORTU

SAUGOS SPECIALISTAS

Nuo 2003 m. sausio 1 d. visose įmonėse, kurių veikla susijusi su pavojingų krovinių vežimu, jų pakrovimu ir/ar iškrovimu bei laikinu sandėliavimu, turi būti paskirtas pavojingų krovinių vežimo saugos specialistas. Šis reikalavimas netaikomas įmonėms, vežančioms pavojingus krovinius tik minimaliais kiekiais, nustatytais Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, reglamentuojančiose pavojingų krovinių vežimą, taip pat kurios ne dažniau kaip kartą per mėnesį šalies viduje veža pavojingus krovinius pakuotėse, priskirtose III pakavimo grupei, pagal Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų krovinių vežimą, reikalavimus. Pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialisto skyrimo tvarka reglamentuota Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. liepos 4 d. įsakyme Nr. 3-343 „Dėl pavojingų krovinių vežimo saugos specialisto skyrimo visose įmonėse, kurių veikla susijusi su pavojingų krovinių vežimu, tvarkos patvirtinimo“. 

Pavojingų krovinių vežimo saugos specialistu gali būti asmuo, turintis ne mažesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, išklausęs nustatytą mokymo kursą atitinkamoje mokymo įstaigoje, išlaikęs egzaminą ir gavęs atitinkamą pažymėjimą Lietuvos transporto saugos administracijoje. Mokymo ir egzaminavimo tvarka reglamentuota Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 3-274 „Dėl pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių, vidaus vandenų transportu saugos specialistų mokymo ir egzaminavimo tvarkos“.

KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJAI,

VEŽANTYS PAVOJINGUS KROVINIUS

Kelių transporto priemonių vairuotoju, vežančiu pavojingus krovinius gali būti asmuo, ne jaunesnis kaip 21 metų amžiaus, turintis ne žemesnės kaip B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, išklausęs nustatytą mokymo kursą atitinkamoje mokymo įstaigoje, išlaikęs egzaminą ir gavęs atitinkamą pažymėjimą Lietuvos transporto saugos administracijoje. Mokymo ir egzaminavimo tvarka reglamentuota Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2012 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. 2B-313 „Dėl Kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius, mokymo ir egzaminavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
33





1203















































� EMBED Unknown  ���





� EMBED Unknown  ���





� EMBED Unknown  ���





� EMBED Unknown  ���





� EMBED Unknown  ���





� EMBED Unknown  ���





� EMBED Unknown  ���





� EMBED Unknown  ���





� EMBED Unknown  ���





� EMBED Unknown  ���





� EMBED Unknown  ���





� EMBED Unknown  ���





� EMBED Unknown  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���








_1142139941.unknown

_1144659094.doc
[image: image1.bmp]


